XB-PTC167系列                             ---CAN总线压力变送器

- ±0.5, ±0.25%F.S精度

- 可做成OEM

- 多种压力量程

- 螺纹安装式

- CAN总线输出

产品说明

XB-PTC167压力变送器具有高可靠性、高稳定性、高精度的特点。广泛用于气体、液体压力检测，如水、油、液体和气体。

XB-PTC607内嵌了CAN现场总线控制器与收发器，可实现基于CANBUS的双向通信。CAN总线是一种多主网络协议，网络上任一节点均可在任一时刻主动向网络上其他节点发送报文，通过对报文的优先级进行仲裁，最大程度的减少了报文的传输延时，并且避免了冲突。CAN的直接通信距离最远可达10km，而通信速率最高可达1Mbps。

赫斯曼接头：

1——VIN+

2——VIN-

3——CANH

——CANL

技术参数

| 常 规 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 压力量程 | 0~2MPa……60MPa | 1MPa=10bar 1bar≈14.5PSI 1个大气压=98kPa |
| 过载压力 | 1.5倍额定压力 (1.5X) |  |
| 破坏压力 | 3倍额定压力 (3X) |  |
| 精 度 | 0.25%F.S |  |
| 工作电流 | <70mA |  |
| 补偿温度 | -25℃～85℃ |  |
| 工作温度 | -40℃ ~85℃ |  |
| 防护等级 | IP65 |  |
| 通信距离 | 最远可达10km |  |
| 电 源 | 10 ~ 30VDC |  |
| 通信速率 | 最大可达1Mbps | (可配置) |
| 电器连接 | 赫斯曼 |  |
| 压力接口 | M20×1.5、G1/4、G1/2、R1/2、NPT1/2 |  |
| 压力形式 | 表压G，密封表压S |  |
| 规范支持 | 支持 CAN2.0A和CAN2.0B规范 |  |
| 协议支持 | 支持CANopen协议 |  |