XB-PTC144                          ---抗强腐蚀性液位变送器

应 用

☆强腐蚀液位测量

☆贵重液体液位

☆带有腐蚀的介质

☆化学实验

- ±0.25、±0.5%F.S

- 可做成OEM

- 可做成很小的量程

- 多种压力量程和信号输出

- 投入式和螺纹安装式

- 无极性二线制电流输出

- 交、直流二用电压输出

- 两线制引线无极性

产品说明

XB-PTC144系列压力变送器是一款以陶瓷芯体为敏感元件的高可靠、高稳定性、高精度的液位变送器。主要用于测量强腐蚀性液体和气体的液位或压力。

该产品采用钛合金+聚四氟乙烯外壳，陶瓷芯体选用国际著名品牌，程控变送器转换电路，能方便的对其零点和满程进行校准和牵移。

可根据不同使用现场配置耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的专用导气电缆。

本安防爆、隔离防爆、CE认证。

二线制环流输出引线无极性；三线制电压输出型为交直流两用。

（去掉型号 主要特征）

技术参数

| 常规 | 数 值 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力量程 | 0~0.5……50mH2O |  |  | 1mH2O≈9.81kPa |
| 过载压力 | 1.5倍额定压力 |  |  |  |
| 破坏压力 | 3倍额定压力 |  |  |  |
| 精 度 | ±0.25%F.S，±0.5%F.S，±1.0%F.S |  |  |  |
| 稳 定 性 | 典型值：±0.25%F.S, 最大值：±0.5%F.S |  |  |  |
| 使用温度 | -20℃~80℃ (可订制-20℃~120℃ ) |  |  |  |
| 补偿温度 | -10℃~70℃ (可进行全温区数字式补偿 ) |  |  |  |
| 介质兼容性 | 与陶瓷和聚四氟乙烯相兼容的所有腐蚀性介质 |  |  |  |
| 电器性能 | 二线制 | 三线制 |  |  |
| 输出信号 | 4~20mA | 0/1~5V | 0~10V |  |
| 供电电源 | 10~30Vdc | 6~24Vdc/ac | 11~30Vdc/ac | Vdc/ac意为交直流两用 |
| 负载电阻 | (U-10)/0.02(Ω) | ＞100kΩ |  |  |
| 绝 缘 | ＞100M Ω@50V |  |  |  |
| 电器强度 | 500V@60 second |  |  |  |
| 振动/冲击 | 10g/5~2000Hz, axes X/Y/Z 20g sine 11ms |  |  |  |
| 电器连接 | 6级密封，防护IP68 |  |  |  |
| 结构形式 | T=投入式， |  |  |  |
| 响应时间 | 10ms |  |  |  |
| 压力形式 | 表压G， |  |  |  |
| 认证项目 | 本安防爆、隔离防爆认证，欧盟电器安全标准CE |  |  |  |
| 电磁兼容性 | 电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2 |  |  |  |
| 防 雷 击 | 空气传导耐压8000V，外壳、电缆传导耐压4000V |  |  |  |