XB-PTC150系列                                   ---差压变送器

| 电气连接方式 |  |
| --- | --- |
| 接线定义 | 电缆颜色 |
| RS485+ | 黄 |
| RS485- | 蓝 |
| 电源正 | 红 |
| 电源负 | 黑 |

- ±0.25、±0.5%F.S精度

- 可做成OEM

- 扩散硅充油芯体

- 多种压力量程和信号输出

- 可带现场显示和节点输出

多种内外螺纹连接方式

- 无极性二线制电流输出

- 交、直流二用电压输出

- 本安、隔爆、CE认证

- 抗强电磁干忧、防雷击

外形结构示意图

电气连接示意图

技术参数

| 常规 | 数 值 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力量程 | 0~±5kPa……±5000kPa |  |  |  |
| 过载压力 | 1.5倍额定压力 |  |  |  |
| 管路静压 | 3、5、10倍额定压力，20MPa |  |  |  |
| 精 度 | ±0.25%F.S， ±0.5%F.S |  |  |  |
| 稳 定 性 | 典型值0.1%F.S, 最大值：0.2%F.S |  |  |  |
| 使用温度 | －40℃~85℃ |  |  |  |
| 补偿温度 | －10℃~70℃ |  |  |  |
| 介质兼容性 | 与1Cr18Ni9Ti和316L相兼容的所有腐蚀性介质 |  |  |  |
| 电器性能 | 二线制 | 三线制 |  | 可接受四线制差压变送器订单,具体技术参数由用户和和公司技术部门协商确定。 |
| 输出信号 | 4~20mA | 0/1~5V | 0~10V |  |
| 供电电源 | 10~30Vdc | 8~36Vdc/ac | 11~30Vdc/ac |  |
| 负载电阻 | (U-10)/0.02(Ω) | ＞100kΩ |  |  |
| 绝 缘 | ＞100M Ω@50V |  |  |  |
| 电气强度 | 500V@60 second |  |  |  |
| 振动/冲击 | 10g/5~2000Hz, axes X/Y/Z20g sine 11ms |  |  |  |
| 密封等级 | 防水出线,防护等级IP68; DIN43650,外壳防护IP65 |  |  |  |
| 响应时间 | 10ms |  |  |  |
| 压力耐用 | 2×106压力周期@25℃ |  |  |  |
| 电磁兼容性 | 电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2 |  |  |  |
| 防雷击 | 空气传导耐压8000V，外壳、电缆传导耐压4000V |  |  | 也可根据用户要求订制 |