XB-PTC120                                矿井液压支架专用压力变送器

±0.25、±0.5%F.S

应 用

☆矿井液压柱

☆冷冻机

☆液压控制

☆石油化工

☆压力仪表

☆自动检测系统

☆能源及水处理

☆油井实时管理

- 扩散硅芯体

- 微功耗电路

- 多种压力量程和信号输出

- 多种连接器和压力接口

- 无极性二线制电流输出

- 交、直流二用电压输出

- 本安、隔爆、CE认证

产品说明

XB-PTC120系列压力变送器是一款专门针对矿井坑道液压支架检测而设计的，它稳性好，可靠性高，精度高，结构巧妙，便于快速拆装。

该产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构，压力芯体选用国际著名品牌，专用隔爆型电路设计，能方便的对其零点和满程进行校准，通过本安认证，防爆认证和CE认证。

工作电源为8VDC/AC(交直流两用)。

该系统每三个组成一组构成一个测试从站，从站将测试的三个压力信号转换成数字信号传输到总站。

技术参数

| 常规 | 数 值 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力量程 | 在0……60MPa之间的一切压力范围 |  | 1MPa≈145PSI |
| 过载压力 | 2倍额定压力 |  |  |
| 破坏压力 | 4倍额定压力 |  |  |
| 精 度 | ±0.25%F.S，±0.5%F.S |  |  |
| 稳 定 性 | 典型值0.25%F.S, 最大值：0.5%F.S |  |  |
| 使用温度 | －40℃~85℃ |  |  |
| 补偿温度 | －10℃~70℃ |  |  |
| 介质兼容性 | 与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质 |  |  |
| 电器性能 | 三线制 |  |  |
| 输出信号 | 0~5V | 0~10V |  |
| 供电电源 | 10~30VDC/AC | 12~30VDC/AC | Vdc/ac意为交直流两用 |
| 负载电阻 | ＞100kΩ |  |  |
| 绝 缘 | ＞100M Ω@500V |  |  |
| 电器连接 | 直接出线 |  |  |
| 压力接口 | KJ10，G1/2，NPT1/2 |  |  |
| 响应时间 | 10ms |  |  |
| 压力形式 | 表压G，密封表压S |  |  |
| 认证项目 | 本质安全型E、隔爆型D、欧盟电器安全标准CE |  |  |
| 电磁兼容性 | 电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2 |  |  |

| 电性参数 |  |
| --- | --- |
| 工作电压 | 8~12VDC/AC |
| 信号输出 | 0~5VDC/1~5VDC |
| 接线方式 | 红—8V，蓝—输出 黑—公共端， 黄—大地 |