XB-WPTC141系列                      ---数字输出式温度液位一体式变送器

应 用

☆水文监测

☆恒压供水

☆变频供水

☆尾坝水位

☆污水处理

☆节水灌溉

| 电气连接方式 |  |
| --- | --- |
| 接线定义 | 电缆颜色 |
| RS485+ | 黄 |
| RS485- | 蓝 |
| 电源正 | 红 |
| 电源负 | 黑 |

- ±0.5%F.S精度

- 可做成OEM

- 扩散硅充油芯体

- 多种压力量程

- 投入式和螺纹安装式

- RS485数字输出

产品说明

XB-WPTC141系列是温度和压力同时测量的变送器。具有高可靠性、高稳定性、高精度的特点。广泛用于气体、液体压力检测，如水、油、轻度腐蚀性液体和气体。

该产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构，充油压力芯体选用国际著名品牌,RS485输出。

可根据不同使用现场配置耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的专用透气电缆。

| 电气连接方式 |  |
| --- | --- |
| 接线定义 | 电缆颜色 |
| RS485+ | 黄 |
| RS485- | 蓝 |
| 电源正 | 红 |
| 电源负 | 黑 |

技术参数

| 常 规 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 压力范围 | 0~2......200 mH2O | 1mH2O =9.81KPa |
| 过载压力 | 1.5倍额定压力 (1.5X) |  |
| 破坏压力 | 3倍额定压力 (3X) |  |
| 精 度 | ±0.5%F.S |  |
| 稳 定 性 | 典型值0.2%F.S/年 |  |
| 使用温度 | -40℃~85℃ |  |
| 兼容介质 | 与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质 |  |
| 输出信号 | RS485 |  |
| 供电电源 | 10~30Vdc |  |
| 绝 缘 | ＞100M Ω@50V |  |
| 电器连接 | 防水固线套+两级矩型圈+密封圈+密封胶+灌胶等五级密封，防护IP68 |  |
| 压力接口 | 投入式，螺纹式：M20×1.5、G1/4、G1/2、R1/2、NPT1/2 |  |
| 压力形式 | 表压G，密封表压S |  |
| 响应时间 | 10ms |  |
| 电磁兼容 | 电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2 |  |