XB-PTC162系列                               ---数字型压力变送器

- ±0.5%F.S精度

可做成OEM

LOGO去掉

- 扩散硅充油/陶瓷压阻芯体

- 多种压力量程

- 螺纹安装式

- RS485数字输出

产品说明

XB-PTC162系列压力变送器具有高可靠性、高稳定性、数字输出的特点。广泛用于气体、液体压力检测，如水、油、轻度腐蚀性液体和气体。该系列产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构，RS485输出。

CS-PT602A为3.6Vdc电池供电，低功耗产品。

CS-PT602C为3.6Vdc电池供电，低功耗、低精度产品。

斯曼接头：

1——电源

2——电源地

3——RS485+

——RS485-

| 直接引线方式电器连接 |  |
| --- | --- |
| 接线定义 | 电缆颜色 |
| RS485+ | 黄 |
| RS485- | 蓝 |
| 电源 | 红 |
| 电源地 | 黑 |

规模化生产

低功耗供电

RS485组网

技术参数

| 常规 | 数 值 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | XB-PTC162 | XB-PTC162A |  | 1MPa≈145PSI |
| 压力范围 | 0～2MPa……60MPa |  |  |  |
| 过载压力 | 1.5倍额定压力 (1.5X) |  |  |  |
| 破坏压力 | 3倍额定压力 (3X) |  |  |  |
| 电 源 | 10～30VDC | 3.6VDC电池 |  |  |
| 电气接口 | RS485 |  |  |  |
| 静态工作电流 | <15mA | <1mA |  |  |
| 综合精度 | 0.5% |  |  |  |
| 输出信号 | RS485 |  |  |  |
| 压力形式 | 表压G，绝压A |  |  |  |
| 工作温度 | -10℃～60℃ |  |  |  |
| 压力接口 | M20×1.5、G1/4、G1/2、NPT1/2(可定制) |  |  |  |