XB-PTC230                                ---压阻式通用型压力变送器

应 用

☆加气机

☆冷冻机

☆液压控制

☆农机设备

☆压力仪表

☆自动检测系统

☆能源及水处理

☆油井实时管理

应 用

☆加气机

☆冷冻机

☆液压控制

☆农机设备

☆压力仪表

☆自动检测系统

☆能源及水处理

☆油井实时管理

- ±0.25、±0.5%F.S

- 零位和满程可微调

- 接受单件、非标订货

- 可以配置现场显示器

- 可进行全温区数字补偿

- 多种压力量程和信号输出

- 多种电气连接和压力接口

- 无极性二线制电流输出

- 本安防爆、CE认证

产品说明

CS-PT230系列压力变送器是一款高精度、高可靠、高性价比、量程可变的工业用产品。广泛用于气体、液体压力检测，如水、油、轻度腐蚀性液体和气体。

技术参数

| 常规 | 数 值 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力量程 | −0.1MPa……−0.01MPa~0~0.01MPa……100.0MPa |  |  |  |  | 1MPa≈145PSI |
| 过载压力 | 1.5倍额定压力 |  |  |  |  | M=MPa B=bar K=kPa P=PSI |
| 破坏压力 | 3倍额定压力 |  |  |  |  |  |
| 精 度 | ±0.25%F.S，±0.5%F.S |  |  |  |  |  |
| 稳 定 性 | 典型值0.25%F.S, 最大值：0.4%F.S |  |  |  |  |  |
| 使用温度 | －40℃~85℃ (可订制－40℃~125℃) |  |  |  |  |  |
| 补偿温度 | －10℃~70℃ (可订制全温区补偿产品) |  |  |  |  |  |
| 兼容介质 | 与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质 |  |  |  |  |  |
| 电器性能 | 二线 | 三线 |  |  | 四线 |  |
| 输出信号 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 0.5~4.5V | 0~20mA |  |
|  |  | 0~10Vdc | 1~5V | 0.5~3V | 0~5/10Vdc |  |
| 供电电源 | 10~30Vdc | 11~30Vdc | 8~24Vdc | 5V Ratio | 8/11~30Vdc |  |
| 负载电阻 | (U-10)/0.02(Ω) | 电流型：(U-12)/0.02(Ω)；电压型：＞20K Ω |  |  |  |  |
| 绝 缘 | ＞100M Ω@50V |  |  |  |  |  |
| 电器强度 | 500V@60 second |  |  |  |  |  |
| 电器连接 | DIN43650，防护IP65；航空插头GX16-7，防护IP45； 固线套出线，外壳防护IP68； |  |  |  |  |  |
| 压力接口 | M20×1.5，G1/2，G1/4，G1，NPT1/2，NPT1/4，R1/4，特制(Ht) |  |  |  |  |  |
| 响应时间 | 10ms |  |  |  |  |  |
| 认证项目 | 本安防爆型E、隔离防爆型D、欧盟电器安全标准CE |  |  |  |  |  |
| 电磁兼容 | 电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2 |  |  |  |  |  |