XB-PT143系列                           ---小外径Ø19液位变送器

±0.5% F.S

应 用

☆深井水位测量

☆江河海水文监测

☆污水处理

☆混浊液位测量

☆储液罐液位高度

☆节水灌溉

☆循环液消耗监测

☆引水工程

- 扩散硅充油芯体

特种结构满足不同用户

- 投入式测量使用灵活

- 多种压力量程和信号输出

无极性二线制电流输出

- 可供防雷电产品

- 可供带加强筋的液位电缆

- 本安、隔爆、CE认证

产品说明

XB-PT143小外径液位变送器是一款特殊结构和用途的产品，精度高、体积小、直径只有￠19mm稳定性好，配以耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的导气电缆，使其满足各种特殊用途的液位测量现场。广泛用污水、河水、江水的处理，水渠、大江、大河、水库、湖泊、海岸、地质的水文监测。

通过本安认证，防爆认证和CE认证。

二线制环流输出引线无极性。

有测量各种流体的解决方案供用户选择。

技术参数

| 常规 | 数 值 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力量程 | 在0~1……500mH2O之间的一切压力范围 |  |  | 1mH2O≈9.81kPa |
| 过载压力 | 1.5倍额定压力 |  |  |  |
| 破坏压力 | 3倍额定压力 |  |  |  |
| 精 度 | ±0.5%F.S |  |  |  |
| 稳 定 性 | 典型值0.1%F.S/year, 最大值：0.2%F.S/year |  |  |  |
| 使用温度 | －40℃~85℃ ( 可订制－40℃~125℃ ) |  |  |  |
| 补偿温度 | －10℃~70℃ (可订制全温区补偿产品) |  |  |  |
| 介质兼容性 | 与1Cr18Ni9Ti和316L相兼容的所有腐蚀性介质 |  |  |  |
| 电器性能 | 二线制 | 三线制 |  |  |
| 输出信号 | 4~20mA | 0/1~5V | 0~10V |  |
| 供电电源 | 10~30Vdc | 8~30Vdc/ac | 11~30Vdc/ac |  |
| 负载电阻 | (U-10)/0.02(Ω) | ＞100kΩ |  |  |
| 绝 缘 | ＞100M Ω@50V |  |  |  |
| 电气强度 | 500Vac@1 second |  |  |  |
| 电器连接 | 防水固线套+两级矩型圈+密封圈+密封胶+灌胶等五级密封 |  |  | 防护IP68 |
| 压力接口 | 投入式、G1/4，Ht___（特制） |  |  |  |
| 响应时间 | 10ms |  |  |  |
| 认证项目 | 本安防爆型、隔离防爆型、欧盟电器安全标准CE |  |  |  |
| 电磁兼容性 | 电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2 |  |  |  |
| 防雷击 | 空气传导耐压8000V，外壳、电缆传导耐压4000V |  |  | 也可根据用户要求订制 |